ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO

## MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA:

Instalação de 133 metros de rede de distribuição em 13.800V, 920 metros de rede de distribuição em 127/220V e neutro, para atender a um cliente em área Rural.

LOCAL:  Fazenda Boa Vista, Zona Rural, Miracema - RJ

Esse memorial descritivo se refere ao projeto A

- OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo apresentar a descrição sucinta dos critérios utilizados para a elaboração do projeto A0xxxxxxxx, assim como os dados principais da obra a ser realizada para análise dos órgãos ambientais competentes.

- DADOS TÉCNICOS DA OBRA

  - DESCRIÇÃO DO CAMINHAMENTO

O circuito de rede de distribuição de rede elétrica derivará da rede existente na Avenida Garoupas N 1431 , será instalado 291 metros do condutor de Media tensão 13.800volts entre o poste 01 de coordenadas UTM X =0293357 e Y =7564327 e o poste 08 de coordenadas UTM X-0293547 e Y-7564164 e 72 metros de rede em baixa tensão 127/220V entre o poste 08 de coordenadas X-0293547 Y-7564164 e o poste 11 de coordenadas X-0293598 Y-7564157 para atendimento a um cliente rural.

  - REDE (ALIMENTADOR PRIMÁRIO) EM 13800 VOLTS

Sera instalado 291 metros de condutor 2#50AAAC-13.8Kv engraxado.

  - REDE (ALIMENTADOR SECUNDÁRIO)

Será instalado o alimentador secundário de 72 metros de rede em condutor PR3#35(54,6)AL.

  - TRANSFORMADORES

Será instalado um transformador de 2-10Kva.

  - POSTES

Serão utilizados postes de concreto circular para sustentação dos cabos e equipamentos. A quantidade total prevista é de 10 postes, sendo 04 de 12 metros de altura e 300 dan de esforço, 03 de 12 metros de altura e 600dan de esforço e 03 de 10 metros de altura e 300dan de esforço.

- PROTEÇÃO E MANOBRA

Não haverá necessidade de instalação de equipamentos de proteção do sistema elétrico por já existirem na rede elétrica de onde a rede projetada se derivará.

- CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS E BENEFÍCIOS SOCIAIS

A rede a ser implantada é para atendimento a solicitação de uma ligação nova. O serviço de distribuição de energia elétrica é de utilidade pública e de baixo impacto ambiental, sendo de grande importância para o desenvolvimento local e melhoria da qualidade de vida da população. A eletrificação irregular oferece risco de acidentes e incêndios, além de prejuízo na eficiência do atendimento a todos que estão ligados na malha de distribuição.

A construção de novas redes de distribuição de energia, ou a extensão das redes existentes, possibilita a desativação de geradores particulares que possam estar em funcionamento, movidos a motor diesel ou gasolina, que causam poluição sonora e emitem grande quantidade de gases poluentes na atmosfera, também oferecendo risco de contaminação por derramamento acidental de óleo.

A Enel orienta seus desenhistas a projetar as novas redes em vias existentes, como ruas e estradas, evitando abertura de novos acessos e a necessidade de maior intervenção na vegetação.

  - ÁREAS AMBIENTAIS PROTEGIDAS

>>>>>>(NÃO INSERIR ESTE PARÁGRAFO NO MD)

Inserir aqui todas as áreas ambientais pertinentes ao projeto (atentar às camadas do KMZ) e/ou APP’s. <<<<<<<<

  - IMPACTO NA VEGETAÇÃO

A poda de árvores é uma prática necessária quando há risco de contato da vegetação com os cabos energizados. Trata-se de um impacto pontual, temporário e reversível que tem o objetivo de reduzir as interrupções no fornecimento de energia de forma preventiva.

Para instalação da rede de energia está prevista a realização de xx poda e xx supressões de indivíduos arbóreos conforme descrito em projeto.

  - RESÍDUOS

Todos os resíduos operativos gerados na atividade em questão são destinados conforme descrito no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Enel, em observância à legislação vigente.

Os resíduos provenientes da realização de poda são destinados de acordo com o estabelecido pela legislação (aterro ou compostagem). A atividade é gestionada por empresa contratada devidamente licenciada.

  - EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Emissões indiretas por caminhão que transporta a equipe e equipamentos até o local e, em caso de poda, suspensão de serragem (material particulado) e emissões indiretas pelo motor da motopoda.

  - EFLUENTES

Não há.

  - RUÍDOS

Não significativo e somente durante a fase de instalação.

  - CANTEIRO DE OBRAS

Não serão utilizados. A equipe diariamente partirá da base para a obra e vice-versa.

- FOTOS DO LOCAL

>>>>>> (NÃO INSERIR ESTE PARÁGRAFO NO MD) Se possível inserir fotos do projeto <<<<<<<<